Kyiv School of Economics

Аванпроєкт

“Промисловий VTOL для обстеження території”

з дисципліни

Бортові системи безпілотних літальних апаратів

Викладач                                                                          Виконав студент

к.т.н. ЖЕЖЕРА Іван Володимирович                                Конорєв А. А.

к.т.н., доцент КОЧУК Сергій Борисович

Київ – 2026

Зміст

Опис проблеми	3

Рішення	3

Сильні та слабкі сторони існуючих рішень	4

1) DJI Matrice 350 RTK	4

2) Quantum Systems Trinity Pro	5

3) JOUAV CW-15	5

Особливість нашого рішення	7

Доцільність розробки запропонованої моделі сьогодні	7

Додаток А	8

## Опис проблеми

Сучасне інспектування сонячних електростанцій, газо- та нафтопроводів ускладнюється великою протяжністю об’єктів, потребою в регулярному контролі технічного стану та ризиками для персоналу під час наземного обстеження. Традиційні методи перевірки є повільними, дорогими й не завжди дозволяють швидко виявляти локальні дефекти, такі як перегріті сонячні модулі, пошкодження ізоляції, витоки або сторонні об’єкти поблизу трубопроводів. Використання звичайних дронів також має обмеження: мультикоптери зручні для точкового огляду, але поступаються в дальності та тривалості польоту, тоді як літаки ефективні на маршруті, але потребують складніших умов зльоту й посадки. Тому актуальною є розробка промислової VTOL-платформи, яка поєднає переваги обох схем, забезпечить автоматичний політ за маршрутом, роботу з тепловізійною камерою, високу точність позиціонування та безпечне інспектування об’єктів великої площі й протяжності.

## Рішення

Запропонована модель - це промисловий безпілотний літальний апарат типу VTOL, призначений для інспектування сонячних електростанцій, газо- та нафтопроводів. Конструкція поєднує переваги літака і коптера: вертикальний зліт та посадка дозволяють працювати з обмежених майданчиків, а літаковий режим забезпечує більшу дальність і тривалість польоту під час маршрутного обстеження. Модель оснащується тепловізійною та оптичною камерою для виявлення температурних аномалій, пошкоджень і дефектів, RTK-навігацією для високоточного позиціонування, цифровим відеолінком і системою уникнення перешкод. Керування польотом та виконання автоматичних місій передбачається через програмне забезпечення типу Mission Planner, що робить платформу зручною для промислового моніторингу та регулярних інспекцій.

## Сильні та слабкі сторони існуючих рішень

ТТХ існуючих рішень представлені у Додатку А.

### 1) DJI Matrice 350 RTK

Сильні сторони:

- Найсильніша сторона — якісна точкова інспекція: мультикоптер може зависати над дефектною ділянкою, робити повторні кадри і працювати в складних локальних сценаріях.

- Має дуже сильну екосистему під thermal/inspection: офіційно підтримуються H20T, H30T, H20N і сторонні payload через Payload SDK.

- По безпеці це один із найкращих варіантів: у нього заявлені 6-напрямне сенсування та ІЧ-система виявлення перешкод.

Слабкі сторони:

- Для протяжних трубопроводів це слабший варіант, ніж VTOL fixed-wing, бо 55 хв і мультикоптерна схема означають меншу маршрутну ефективність на довгих лінійних місіях. Це висновок із заявленого часу польоту та самої компоновки платформи.

- Заявлена вітростійкість 12 м/с, що помітно нижче за вашу ціль 20 м/с поривів.

- Це закрита DJI-екосистема, тобто для концепції “Mission Planner-подібного” відкритого рішення вона гірше підходить як архітектурний референс.

### 2) Quantum Systems Trinity Pro

Сильні сторони:

- Найсильніша сторона — маршрутна ефективність: до 90 хв польоту, до 700 га за виліт і VTOL-запуск без смуги. Для довгих трас це дуже сильний аргумент.

- У порівнянні з іншими рішеннями тут одна з кращих заявлених характеристик по вітру: 14 м/с у крейсері та 18 м/с у поривах.

- Сильний софт для автоматизованих місій: QBase 3D дає terrain following, safety-checks, wind simulation і інтеграцію з payload.

Слабкі сторони:

- Для вашої теми його мінус у тому, що офіційна лінійка сенсорів акцентується на RGB / oblique / multispectral / LiDAR, а тепловізор не виділений як штатний inspection-payload. Для сонячних панелей і труб це суттєво.

- Це теж закрита екосистема з власним QBase 3D, а не платформа з логікою Mission Planner/ArduPilot.

- Trinity Pro виглядає радше як дуже сильне рішення для mapping / corridor survey, ніж як готовий “industrial thermal inspection drone”. Це вже аналітичний висновок на основі офіційного списку payload і позиціонування виробника.

### 3) JOUAV CW-15

Сильні сторони:

- Це один із найвлучніших аналогів саме під ваш кейс: виробник прямо згадує inspection та oil and gas pipeline inspection як сценарії застосування.

- Дуже сильний по витривалості: до 180 хв без payload або 120 хв із MG-120E, що вже ближче до реальних industrial mission-профілів.

- Є штатний EO/IR/LRF payload MG-120E з 30x zoom + thermal + laser rangefinder, тобто під трубопроводи та сонячні станції це вже практично готовий комплект.

- Є власний стек FlightSurv/Eagle Map і матеріали по obstacle avoidance / terrain following для оновлених версій CW-15.

Слабкі сторони:

- Основний мінус — вітростійкість 10.8–13.8 м/с, тобто за цією характеристикою він теж не дотягує до бажаних 20 м/с поривів.

- Платформа більша за Trinity Pro: розмах 3.54 м, отже логістика, транспортування і розгортання складніші.

- У JOUAV obstacle avoidance і terrain following добре фігурують у новинах, кейсах і оновлених версіях CW-15, але на базовому аркуші ТТХ це подано менш прозоро, тому для закупівлі треба уточнювати саме модифікацію.

Якщо дивитися з точки зору замовника, то DJI Matrice 350 RTK — найкращий для локальної інспекції та зависання, Trinity Pro — найкращий для довгих маршрутів і великого покриття, а JOUAV CW-15 — найближчий до нашого сценарію як готовий industrial VTOL для oil & gas / solar inspection з EO/IR-навантаженням. При цьому жодна з моделей не ідеально закриває вашу вимогу 20 м/с поривів, а всі три рішення працюють у переважно закритих екосистемах, що і створює потребу для власної open-architecture моделі під Mission Planner логіку.

## Особливість нашого рішення

Під час маршрутного польоту дрон одночасно виконує відео- та тепловізійний моніторинг об’єкта, автоматично виявляє підозрілі ділянки — перегріті сонячні панелі, температурні аномалії, можливі витоки або пошкодження трубопроводу — і одразу позначає їх координати. Після цього система може самостійно перейти до повторного детального огляду вибраної точки: знизитися, зависнути або виконати точне коло навколо об’єкта для отримання якісніших оптичних і тепловізійних даних. У результаті оператор отримує не просто відеопотік, а вже готовий список проблемних зон із геоприв’язкою, що значно пришвидшує аналіз, зменшує ймовірність пропуску дефектів і підвищує ефективність усієї інспекції.

## Доцільність розробки запропонованої моделі сьогодні

Розробка промислового VTOL для інспектування сонячних панелей і газо-/нафтопроводів є доцільною вже сьогодні, оскільки сам ринок підтверджує наявність такого класу задач і попиту на спеціалізовані платформи. DJI позиціонує Matrice 350 RTK для енергетики та нафтогазового сектору, JOUAV прямо вказує для CW-15 сценарії inspection та oil and gas pipeline inspection, а Quantum Systems Trinity Pro орієнтує свій eVTOL на довгі маршрутні місії та великі площі. Це означає, що потреба замовника не є “гіпотетичною” — вона вже існує в промисловому сегменті, але доступні рішення або дорогі, або прив’язані до закритої екосистеми, або не дають потрібної комбінації зависання, маршрутного польоту, тепловізії та відкритої інтеграції з Mission Planner.

## Компоновка нашого рішення

Пропонується закласти  нашу модель як VTOL quadplane у схемі high-wing + twin-boom + pusher, на 12S. Це дає вертикальний зліт/посадку, чистий ніс під тепловізійний підвіс і економічний маршрутний політ у літаковому режимі; ArduPilot прямо підтримує такий клас апаратів як QuadPlane.

1) Планер / компоновка

- Кастомний планер: карбон-композитний VTOL high-wing twin-boom pusher quadplane.

- Центральний фюзеляж під корисне навантаження, дві балки, хвостове оперення між балками, 4 вертикальні мотори на консолях/балках, 1 маршовий штовхаючий мотор ззаду.

- Це вже наша власна конструкція, а не готовий магазинний виріб.

2) Flight controller

- Cube Orange+ — основний автопілот.

- ПЗ: ArduPilot Plane / QuadPlane + Mission Planner. Cube Orange+ належить до екосистеми CubePilot/ArduPilot, а QuadPlane в ArduPilot підтримується штатно.

3) GNSS / RTK

- CubePilot Here 4 — основний GNSS/RTK-модуль.

- Він є професійним dual-band RTK модулем і заявлений як сантиметровий у режимі RTK Fix.

4) Основна inspection-камера

- SIYI ZT6 Mini Dual-Sensor Optical Pod.

- Це головна корисна нагрузка: 4K visible + thermal 640×512, сумісність із ArduPilot/PX4 (MAVLink), відеовиходи Ethernet / HDMI / CVBS. Для нашої задачі це і є “main camera”.

5) FPV / навігаційна камера

- SIYI R1M Recording FPV Camera.

- Її логічно ставити окремо від ZT6 Mini як просту курсову FPV-камеру для навігації, посадки й ручного контролю. У SIYI вона прямо вказана як optional FPV camera для HM30-системи.

6) Відеолінк / RC / телеметрія

- SIYI HM30 Air Unit — бортовий цифровий лінк.

- SIYI MK15 — наземний контролер.

- HM30 заявлений як full-HD low-latency link із дальністю до 20 км, підтримкою open-source FC, а в специфікації є сумісність з QGroundControl і Mission Planner (H264 only). MK15 офіційно заявлений як сумісний з ArduPilot, а SIYI у FAQ прямо пише про сумісність з Mission Planner, включно з Windows-зв’язком через Bluetooth або upgrade port.

7) VTOL-мотори + ESC

- 4 × T-MOTOR V505 VTOL Propulsion Kit.

- Це дуже зручний варіант для нас, бо одразу отримуємо погоджений lift-комплект для VTOL, а не окремо мотор/ESC/пропелер. Серія V прямо позиціонується як VTOL propulsion system і використовує Flame ESC, а V505 заявлений з max thrust 8.7 kg на один комплект. Для концепту це дає дуже великий запас по вертикальному взльоту.

8) Маршовий мотор + ESC

- 1 × T-MOTOR AT4130 Fixed-Wing UAV Propulsion System Kit.

- Це окремий маршовий комплект для літакового режиму; T-Motor позиціонує AT4130 kit для fixed-wing UAV із ESC 115A та підтримкою 6–14S. Для нашого VTOL це хороший “консервативний” вибір під pusher-схему.

9) Серво приводи рулів

- 4 × Hitec DB961WP.

- На елерони та керуючі поверхні хвоста. Hitec позиціонує DB961WP як waterproof brushless actuator для надійних застосувань; для польової інспекційної машини це виглядає переконливо.

10) Модуль живлення

- Holybro PM08-CAN Power Module 14S, 200A.

- Для 12S VTOL це значно логічніше, ніж легкий аналоговий PM-модуль, бо PM08-CAN підтримує 2S–14S і 200A continuous.

11) Датчик повітряної швидкості

- Holybro DroneCAN Airspeed Sensor (DLVR).

- Holybro прямо вказує його як industrial-grade differential pressure module for planes, VTOLs and other vehicles. Для маршрутного літакового режиму це правильний датчик.

12) Лідар вниз (висота над поверхнею / точна посадка)

- LightWare SF11/C (100 m).

- LightWare прямо позиціонує його як above-ground altitude sensor with autopilot compatibility. Це дуже влучний вибір під terrain following, стабільну висоту над рельєфом і посадку.

13) Лідар уперед (захист від зіткнення)

- LightWare SF45/B (50 m).

- LightWare описує SF45/B як scanning microLiDAR, який підходить для collision avoidance / detect-and-avoid. Для вашого звіту це найкраще звучить як передній obstacle-avoidance sensor.

14) Companion computer

- Raspberry Pi 5.

- Для Auto Reinspect, NTRIP, логіки місії, запису даних та власних алгоритмів.

15) LTE-модем для NTRIP / телеметрії через мережу

- Quectel EC25 Mini PCIe.

- Це Cat 4 LTE модуль у Mini PCIe форм-факторі, придатний для M2M/IoT; під наш сценарій він потрібен саме для інтернет-доступу до NTRIP correction data.

16) ADS-B / повітряна обстановка

- uAvionix pingRX Pro — окремий варіант.

- Або другий шлях: CubePilot ADS-B IN Carrier Board замість звичайного carrier board.

- Обидва варіанти укладаються в логіку “бачити інші борти”; CubePilot прямо пише, що ADS-B IN carrier board дає detection aircraft in the vicinity та ArduPilot sense/avoid functions. pingRX Pro позиціонується як professional detect-and-avoid ADS-B receiver.

17) Remote ID

- Holybro Remote ID Module.

- Це не про політ як такий, а про сучасну нормативну готовність платформи; модуль підтримує CAN і serial.

18) Акумулятор

- Для першого прототипу закладемо Tattu Plus 22000mAh 44.4V 25C 12S1P Smart Battery Pack.

- У Tattu Plus є 12S-лінійка, UAVCAN/SMBUS-підхід і промислове позиціонування для UAV/eVTOL. Але фінальну батарею треба фіксувати тільки після зведення реальної маси планера, тяги й енергобалансу.

19) Резервна телеметрія (опційно)

- RFDesign RFD900ux.

- Як backup telemetry link для серйозної версії. RFDesign заявляє long-range serial communications, NDAA compliance, а підтримка Mission Planner для прошивки/налаштування також описана.

## Як це все зв’язати між собою

Борт

- Cube Orange+ — центр системи.

- До нього підключаються: Here 4, Holybro Airspeed DLVR, PM08-CAN, серви рулів, VTOL ESC/маршовий ESC, SF11/C вниз, а сигнали від companion computer йдуть через MAVLink/UART/Ethernet залежно від реалізації.

Корисне навантаження

- ZT6 Mini — основна inspection EO/IR камера.

- Її відео заводиться в HM30 по Ethernet/HDMI-сценарію; окремо R1M дає курсове FPV. HM30 підтримує dual-channel HD video transmission.

Зв’язок

- HM30 Air Unit на борту + MK15 на землі.

- На землі оператор може працювати або з MK15, або з Mission Planner на Windows.

Companion / smart-функції

- Raspberry Pi5 + Quectel EC25 забезпечують NTRIP, обробку даних, Auto Reinspect, логування, передачу службових даних у наземну станцію.

Висновок

Висновок

У межах аванпроєкту було обґрунтовано доцільність розробки промислового безпілотного літального апарата типу VTOL для інспектування сонячних електростанцій, газо- та нафтопроводів. Проведений аналіз показав, що традиційні методи наземного обстеження є повільними, дорогими та ризикованими для персоналу, а наявні класи БПЛА окремо не забезпечують одночасно високу маршрутну ефективність, точкову інспекцію, тепловізійний контроль і зручність роботи з обмежених майданчиків. Саме тому схема VTOL є найбільш логічним компромісом між можливістю вертикального зльоту й посадки та економічним польотом у літаковому режимі.

У роботі було розглянуто три сучасні аналоги — DJI Matrice 350 RTK, Quantum Systems Trinity Pro та JOUAV CW-15 — і визначено їхні сильні та слабкі сторони відносно поставленої задачі. Встановлено, що DJI Matrice 350 RTK є найкращим для локальної інспекції та зависання, Trinity Pro — для довгих маршрутних місій, а JOUAV CW-15 — найближчим до промислового VTOL-рішення для inspection-сценаріїв. Водночас жодна з проаналізованих платформ не забезпечує повного поєднання потрібних характеристик, зокрема відкритої архітектури, зручної інтеграції з Mission Planner, тепловізійного моніторингу та бажаного запасу по вітростійкості, що підтверджує актуальність створення власної моделі.

Запропонована концепція власного рішення у схемі high-wing + twin-boom + pusher quadplane на базі Cube Orange+, Here 4 RTK, тепловізійно-оптичної камери SIYI ZT6 Mini, цифрового відеолінка SIYI HM30 та companion computer Raspberry Pi 5 формує технічно цілісну платформу для промислового моніторингу. Ключовою перевагою проєкту є не лише виконання польоту за маршрутом, а й інтелектуальна функція повторного детального огляду підозрілих ділянок із геоприв’язкою виявлених дефектів. Це підвищує інформативність інспекції, скорочує час аналізу даних і зменшує ймовірність пропуску критичних аномалій.

Отже, аванпроєкт демонструє, що розробка промислового VTOL для обстеження територій є технічно обґрунтованою та перспективною. Запропонована модель має практичну цінність для енергетичного та нафтогазового секторів, а також створює основу для подальшого етапу проєктування, який має включати уточнення масо-габаритних параметрів, енергобалансу, фактичної вітростійкості, льотних характеристик і алгоритмів автоматичного повторного огляду цільових зон.

## Додаток А

Таблиця 1.1 - ТТХ

| Модель | Клас / компоновка | Час польоту | Навантаження / сенсори | Вітростійкість | Точне позиціонування | Тепловізійна сумісність | Безпека / Obstacle avoidance | ПЗ / екосистема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJI Matrice 350 RTK | Промисловий мультикоптер | до 55 хв | до 2.7 кг payload | 12 м/с | RTK | Підтримує Zenmuse H20T / H30T / H20N та сторонні payload через SDK | 6-напрямне бачення + ІЧ-сенсинг | DJI Pilot 2 / DJI ecosystem |
| Quantum Systems Trinity Pro | eVTOL fixed-wing | до 90 хв | Модульні payload: RGB, oblique, multispectral, LiDAR | 11 м/с hover, 14 м/с cruise, 18 м/с gusts | PPK через iBase | На офіційній лінійці payload тепловізор не виділено як штатний | QBase 3D: terrain following, pre-flight safety checks, landing-assist LiDAR | QBase 3D / Quantum ecosystem |

Продовження Таблиці 1.1

| JOUAV CW-15 | VTOL fixed-wing | до 180 хв без payload, 120 хв з MG-120E | до 3 кг payload | 10.8–13.8 м/с | H: 1 см + 1 ppm, V: 3 см | Є MG-120E EO/IR/LR: 30x zoom + thermal + LRF | Для нового покоління / спецверсій заявлені obstacle avoidance і terrain following | FlightSurv / Eagle Map / JOUAV ecosystem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |